[image: image1.jpg]TF'OCYJAPCTBEHHOE BIOJKETHOE YUYPEXJIEHUE
«PECITYBJIAKAHCKHU I'PAIOCTPOUATEJBHBIN LEHTP»

O PE OT/IeJT CTPATErHYECKHX Pa3paboTOK

«ITPOEKT INTAHUPOBKH N TIPOEKT MEXKEBAHUSA YACTH
KAJACTPOBOI'O KBAPTAJIA 02:61:010905, OTPAHUYEHHOTI'O
YJIUIAMM JIEHUHA, IMOHEPCKAS, MATPOCOBA U
KOMMYHHUCTHYECKAS B TOPOJCKOM OKPYTE I'OPOJ| CUBAM
PECIIYBJIMKH BAIIKOPTOCTAH»

TPAJOCTPOUTEJIbHAS JOKYMEHTALUA (JICIT)

NPOEKT IVTAHUPOBKH
OcHoBHas yactsb — I1I1 (Y)
(yTBeprkaaemas 4acTb JOKYMEHTALMH)

4395-KII3
Tom 2, yactb 1. KpaTkasi nosicHuTe/IbHas 3aNIUCKA

P.P.lllakupsinos

) -
f I''I'BorarbipeBa

JupexTop

TaaBHbI apxufé}éfmp_:rmdék'r_a

r. Yda—2022 rog






ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

[image: image23.jpg]Sfewof




                      отдел стратегических разработок
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЛГАКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН 
Положение о территориальном планировании

4435-ГП-ПТП
Том 1 книга 1. Пояснительная записка

[image: image27.jpg]



г. Уфа – 2023 год

СОСТАВ ПРОЕКТА
	№ 

тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	
	Градостроительная документация
	ДСП

	
	ТОМ 1
	Генеральный план сельского поселения
	

	1
	4435-ГП-ПТП 

Том 1 книга 1
	Положение о территориальном планировании
	1 экз.

	1
	4435-ГП-ГД 

Том 1 книга 2
	Карты Генерального плана
	1 экз.

	
	4435-ГП-1
	Карта границ населенных пунктов, входящих
	

	
	
	в состав сельского поселения. М 1:10000
	

	
	4435-ГП-2
	Карта планируемого размещения объектов
	

	
	
	местного, регионального и федерального 
	

	
	
	значения. М 1:10000
	

	
	4435-ГП-3
	Карта функциональных зон сельского 
	

	
	
	поселения. М 1:10000
	

	
	
	
	

	
	ТОМ 2
	Материалы по обоснованию
	

	2
	4435-МО-ОПЗ 

Том 2 книга 3
	Материалы по обоснованию в текстовой форме
	1 экз.

	2
	4435-МО-ГД 

Том 2 книга 4
	Карты материалов по обоснованию
	1 экз.

	
	4435-МО-4
	Карта положения сельского поселения 
	

	
	
	сельсовет в системе расселения. М 1:25 000
	

	
	4435-МО-5
	Схема современного использования территорий
	

	
	
	муниципального образования с отображением 
	

	
	
	границ земель различных категорий и иной
	

	
	
	информации об использовании соответствую-
	

	
	
	щих территорий. Схема ограничений, 
	

	
	
	утверждаемые в системе схем территориально-
	

	
	
	го планирования. Схема границ территорий
	

	
	
	объектов культурного наследия. Схема границ
	

	
	
	зон с особыми условиями использования
	

	
	
	территорий. Схема границ территорий, подвер-
	

	
	
	женных риску возникновения чрезвычайных
	

	
	
	ситуаций природного и техногенного характера.
	

	
	
	М 1:10000
	

	
	4435-МО-6
	Карта границ зон транспортной инфраструктуры.
	

	
	
	М 1:10000
	

	
	4435-МО-7
	Карта-схема инженерной подготовки 
	

	
	
	территории. М 1:10000
	

	
	4435-МО-8
	Карта-схема  инженерных сетей и сооружений.
	

	
	
	М 1:10000
	

	
	ТОМ 3
	Сведения о границах населенных пунктов 
	

	
	
	(текстовые данные)
	

	3
	4435-ОМГ 

Том 3 книга 5
	Описание местоположения границ населенных 
	1 экз.

	
	
	пунктов
	

	
	
	
	

	4
	ТОМ 4
	Электронная версия проекта
	

	
	4435-ФГИСТП

 Том 4 книга 6
	Материалы проекта для размещения в 
	1 экз.

	
	
	Федеральной государственной информационной
	

	
	
	системе территориального планирования
	

	
	4435-ФГИСТП-1
	Карта границ населенных пунктов (в том числе
	gml

	
	
	границ образуемых населенных пунктов)
	

	
	4435-ФГИСТП-6
	Карты планируемого размещения объектов
	gml

	
	4435-ФГИСТП-10
	Карты функциональных зон поселения или
	gml

	
	
	городского округа
	

	
	4435-ФГИСТП-11
	Копии карт границ населенных пунктов в раст-
	ipeg

	
	
	ровом формате
	

	
	4435-ФГИСТП-12
	Копии карт планируемого размещения объектов
	ipeg

	
	
	в растровом формате
	

	
	4435-ФГИСТП-13
	Копии карт функциональных зон поселения или
	ipeg

	
	
	городского округа в растровом формате
	

	
	4435-ФГИСТП-14
	Копии материалов по обоснованию в виде карт 
	ipeg

	
	
	в растровом формате
	

	
	4435-ФГИСТП-15
	Материалы по обоснованию в виде карт
	gml

	
	4435-ФГИСТП-16
	Материалы по обоснованию в текстовой форме
	doc

	
	4435-ФГИСТП-18
	Положение о территориальном планировании
	doc

	
	4435-ФГИСТП
	Сведения о границах населенных пунктов
	doc

	
	
	(текстовые  данные)
	

	
	
	
	

	
	4435-электронная версия
	Версия проекта в электронном виде (CD-диск)
	1 экз.


Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      Гл. архитектор проекта ____________[image: image2.jpg]


___________ Г.Г.Богатырева

подпись    дата    фамилия   и. о.                                                                     

СОСТАВ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. ВВЕДЕНИЕ. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.
2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Объекты образования
2.2. Объекты здравоохранения

2.3. Объекты физической культуры и массового спорта
2.4. Объекты культуры и искусства
2.5. Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения
2.6. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры
3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Параметры функциональных зон
3.2. Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. ВВЕДЕНИЕ. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в отношении корректировки функционального зонирования части территории сельского поселения  подготовлен на основании  
Основными задачами работ являются:

1) определение основных направлений и параметров    пространственного развития сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

2) уточнение границ населённых пунктов, входящих 
в состав сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

3) учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

4) размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

5) разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

6) отображение зон с особыми условиями использования территорий;

7) подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений 
об уточненных границах населённых пунктов;
8) решение других задач муниципального развития и повышения качества среды сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;
9) документ территориального планирования должен быть выполнен в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" в формате ГИС ИНГЕО для включения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан (ГИСОГД РБ).
10) Состав документов Генерального плана выполнен в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Генеральный план рассчитан на реализацию до 2043 года.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Объекты образования

В проекте «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостан» размещаются проектируемые объекты образования.
Объекты образования
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Подтип общеобразовательной организации
	Тип образовательных программ, дополняющих основную деятельность организации
	Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов
	Источник данных
	Статус объекта

	Общеобразовательная организация
	9
	Проектируемая школа д. Стуколкино на 825 мест
	д Стуколкино
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Стуколкино
	Начального общего и (или) основного общего образования
	
	825
	
	Планируемый к размещению

	Дошкольная образовательная организация
	10
	Проектируемый детский сад д. Стуколкино на 220 мест
	д Стуколкино
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Стуколкино
	
	Реализующая программы дошкольного образования
	220
	
	Планируемый к размещению

	Дошкольная образовательная организация
	11
	Проектируемый детский сад в с. Булгаково на 160 мест
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, с. Булгаково
	
	Реализующая программы дошкольного образования
	160
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года":
	Планируемый к размещению

	Общеобразовательная организация
	12
	Проектируемая школа с. Булгаково на 1225 уч.
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Среднего общего образования
	
	1225
	
	Планируемый к размещению

	Дошкольная образовательная организация
	13
	Проектируемый детский сад в с. Булгаковона 100 мест
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	
	Реализующая программы дошкольного образования
	100
	
	Планируемый к размещению

	Дошкольная образовательная организация
	14
	Детский сад с. Булгаково на 77 мест
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с/с Булгаковский, с Булгаково
	
	Реализующая программы дошкольного образования
	77
	
	Планируемый к размещению

	Общеобразовательная организация
	15
	Проектируемая начальная школа в д. Фомичево на 20 уч
	д Фомичево
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Начального общего образования
	<пусто>
	20
	
	Планируемый к размещению

	Дошкольная образовательная организация
	16
	Проектируемый детский сад в с. Булгаково на 80 мест
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	<пусто>
	Реализующая программы дошкольного образования
	80
	
	Планируемый к размещению


2.2. Объекты здравоохранения

Объекты здравоохранения

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Вид лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Источник данных
	Статус объекта

	Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	9
	Поликлиника
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, с. Булгаково
	Поликлиника
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»:
	Планируемый к размещению


2.3. Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты спорта

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Подтип спортивного сооружения
	Источник данных
	Статус объекта

	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	2
	Игровое поле
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Плоскостное спортивное сооружение (в т. ч. . спортивные (игровые) площадки, спортивные поля, включая футбольные поля)
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года"
	Планируемый к размещению

	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	3
	ФОК
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Спортивный зал, комплекс спортивных залов в составе многофункционального спортивного комплекса, не имеющего плавательных бассейнов и ледовых площадок
	
	Планируемый к размещению

	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	6
	Спортивная площадка
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Плоскостное спортивное сооружение (в т. ч. . спортивные (игровые) площадки, спортивные поля, включая футбольные поля)
	
	Планируемый к размещению

	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)
	7
	ФОК с бассейном
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, с. Булгаково
	Иное спортивное сооружение
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года":
	Планируемый к размещению


2.4. Объекты культуры и искусства

Объекты культуры

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Подтип объекта культурно-досугового (клубного) типа
	Источник данных
	Статус объекта

	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	6
	Центр досуга
	с Булгаково
	Республика Башкортостан, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, с. Булгаково
	Клуб, в т. ч. клуб и (или) культурно-досуговый комплекс сельского поселения
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»
	Планируемый к размещению

	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	7
	СДК
	д Фомичево
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Дом (дворец, центр) культуры, культуры и досуга, культуры и искусств, его филиал
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»
	Планируемый к размещению


2.5. Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения

Объекты теплоснабжения
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Основной вид топлива
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Статус объекта
	Значение объекта

	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
	4
	Котельная
	с Булгаково
	с. Булгаково Булгаковский сельсовет Уфимский район Республика Башкортостан
	Природный газ
	Наземное
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
	6
	Котельная
	с Булгаково
	с. Булгаково Булгаковский сельсовет Уфимский район Республика Башкортостан
	Природный газ
	Наземное
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Сети теплоснабжения

В проекте «Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики Башкортостансети теплоснабжения не располагаются.
Объекты добычи и транспортировки газа

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	1
	ГРП
	с Булгаково
	Республика Башкортостан Уфимский район Булгаковский сельсовет с. Булгаково
	Наземное
	15
	15
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	2
	ГРП
	с Булгаково
	Республика Башкортостан Уфимский район Булгаковский сельсовет с. Булгаково
	Наземное
	15
	15
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Распределительные трубопроводы для транспортировки газа

	Код объекта
	Наименование объекта
	Вид расположения трубопровода
	Протяженность сооружения, км
	Количество труб
	Категория распределительных газопроводов по давлению
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Газопровод распределительный среднего давления
	Газапровод среднего давления
	Подземный
	1,01
	1
	III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно)
	4
	2
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Объекты водоснабжения

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Расположение объекта относительно уровня земли
	Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, м
	Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Насосная станция
	1
	АНС
	д Камышлы
	Башкортостан респ, р-н Уфимский, с/с Булгаковский, д Камышлы
	-
	15
	15
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Сети водоснабжения

	Код объекта
	Наименование объекта
	Вид расположения трубопровода
	Протяженность сооружения, км
	Размер санитарно-защитной полосы водоводов,м
	Статус объекта
	Значение объекта

	Водопровод
	Водопровод
	Подземный
	9,27
	10
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Водовод
	Водовод – 2 нитки диаметр -280
	Подземный
	5,2
	10
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Сети водоотведения
Для дальнейшего развития СП Булгаковский сельсовет, необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением производительности до 5350 м3 /сут. 

Строительство канализационных насосных станций на территории с. Булгаково (часть), д. Камышлы, д. Дубки, д. Стуколкино.
Электрические подстанции
	Код объекта
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Напряжение, кВ
	Мощность трансформаторов, МВ • А
	Количество 
	Статус объекта
	Значение объекта

	Трансформаторная подстанция (ТП)
	ТП 
	с Булгаково
	Республика Башкортостан Уфимский район Булгаковский сельсовет с. Булгаково
	10/0.4
	0,68
	5
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Линии электропередачи (ЛЭП)

	Код объекта
	Наименование объекта
	Тип тока
	Вид линии электропередач
	Протяженность сооружения, км
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Размер охранной зоны, м
	Статус объекта
	Значение объекта

	ЛЭП 10 кВ
	ВЛ-10 кВ
	Переменный
	Воздушная линия электропередачи
	1,09
	10
	10
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


2.6. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры 

Проектом преждалается разместить автомобильные дороги.
Автомобильные дороги.

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Вид разрешенного использования
	Категория автомобильной дороги (проектная)
	Период функционирования дороги
	Наименование комплексного объекта
	Источник данных
	Статус объекта
	Значение объекта

	Автомобильные дороги местного значения
	5
	Подъезд к "Булгаковские дачи"
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	6
	Подъезд "Р-240-Булгаковские дачи"
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	7
	Подъезд к очистным сооружениям
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	8
	Подъезд к СНТ "Родник"
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	9
	Подъезд к кладбищу
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	10
	Подъезд к СНТ "Надежда"
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	11
	Подъезд к СНТ Тихий остров от д. Фомичево
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	12
	Подъезд к д. Стуколкино
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	13
	Второй подъезд к д. Стуколкино
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	14
	Дублер Р-240
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	15
	Южный обход с.Булгаково
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	Подъезд к с. Булгаково
	документация по планировке территории для размещения линейного объекта "Строительство автомобильной дороги "Южного обхода с.Булгаково" в Кировском районе ГО г.Уфа и Уфимском районе Республики Башкортсотан", Приказ Минстроя РБ от 09.06.2021 №223
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	19
	Подъезд к д. Дубки
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	20
	Подъезд к с. Булгаково
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	26
	Подъезд к д Камышлы
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	28
	Подъезд к д. Фомичево
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Автомобильные дороги местного значения
	30
	Подъезд к д. Фомичево
	Общего пользования
	IV
	Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий)
	-
	-
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Искусственные дорожные сооружения.

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Код OKTMO
	Местоположение, адресное описание
	Статус объекта
	Значение объекта

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	4
	Саморегулируемое пересечение
	д Фомичево
	Пересечение проектируемой  аватодороги "Подъезд к СНТ Тихий остров" с проектируемой автодорогой "Подъезд к д. Фомичево" у южной  границы д. Фомичево
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	5
	Саморегулируемое пересечение
	д Стуколкино
	Пересечение  аватодороги "Стуколкино-Песчаный" в проектируемой автодорогой "Южный обход с.Булгаково" у северной границы д. Стуколкино
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	8
	Саморегулируемое пересечение
	Булгаковский сельсовет
	Пересечение  аватодороги "Стуколкино-Енгалышево" с проектируемой автодорогой "Подъезд к кладбищу" у западной  границы д. Стуколкино
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	10
	Саморегулируемое пересечение
	Булгаковский сельсовет
	Пересечение проектируемой  аватодороги "Подъезд к СНТ "Родник"" с проектируемой автодорогой "Подъезд к очистным сооружениям" у южной  границы д. Фомичево
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	16
	Саморегулируемое пересечение
	с Булгаково
	Левостороннее пересечение "Булгаково" с автодорогой "Булгаково- Бузовьязы"
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	17
	Саморегулируемое пересечение
	с Булгаково
	Левостороннее пересечение "Булгаково" с автодорогой "Булгаково- Бузовьязы"
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	19
	Саморегулируемое пересечение
	Булгаковский сельсовет
	Пересечение  аватодороги "Стуколкино-Енгалышево" с проектируемой автодорогой "Южный обход с.Булгаково" у западной  границы д. Стуколкино
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта с. Булгаково

	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Тип улиц в жилой застройке
	Вид покрытия (проектный)
	Статус объекта
	Значение объекта

	Улица в жилой застройке
	1
	Улица
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	2
	Улица Осенняя
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	3
	Улица Светлая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	4
	Улица Заповедная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	5
	Березовый Переулок
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	6
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	7
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	8
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	9
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Главная улица
	10
	Улица Березовая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	11
	Улица 9
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	12
	Улица 13
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Главная улица
	13
	Улица Арсенальная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	14
	Улица 13
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	15
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	16
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	17
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	18
	Улица Рябиновая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	19
	Улица Уфимская
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	20
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	21
	Улица Счастливая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	22
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	23
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	24
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	25
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	26
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	27
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	28
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Проезд
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	29
	Проезд
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Главная улица
	30
	Улица Столбовая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	31
	Улица Березовая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	32
	Улица Изумрудная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	33
	Улица Мирная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	34
	Улица Мирная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	35
	Голландский Бульвар
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Главная улица
	36
	Улица Арсенальная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	37
	Кофейный переулок
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	38
	Улица Новобулгаковская
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	39
	Улица Новобулгаковская
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	40
	Улица Добрая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	41
	Улица
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Главная улица
	42
	Бульвар Габдрахмана Кадырова
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	43
	Улица Медовая
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	44
	Нектарный  переулок
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	45
	Кофейный переулок
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	46
	Улица Диагональная
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, с. Булгаково
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта д. Стуколкино
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Тип улиц в жилой застройке
	Вид покрытия (существующий)
	Статус объекта
	Значение объекта

	Главная улица
	20
	Главная улица
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский,д. Стуколкино проетируемая территория
	Основная
	Без покрытия
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Главная улица
	21
	Главная улица
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский,д. Стуколкино проетируемая территория
	Основная
	Без покрытия
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта д. Песчаный

Проектом не предполагается размещение новых улиц в д. Песчаный.

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта д. Фомичево
	Код объекта
	Номер согласно Положению о территориальном планировании
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
	Тип улиц в жилой застройке
	Вид покрытия (проектный)
	Статус объекта
	Значение объекта

	Улица в жилой застройке
	9
	Улица 1
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	14
	Улица 8
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	15
	Улица 2
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	16
	Улица 3
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	17
	Улица 4
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	18
	Улица 5
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	19
	Улица 6
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения

	Улица в жилой застройке
	20
	Улица 7
	Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, с/с. Булгаковский, д. Фомичево
	Основная
	Усовершенствованный
	Планируемый к размещению
	Местное значение поселения


Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта д. Дубки

Проектом не предполагается размещение новых улиц в д. Дубки.

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта д. Камышлы
 Проектом  не предполагается размещение новых улиц в д.Камышлы.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Параметры функциональных зон


Мероприятия по формированию функционального зонирования территории.


Типология функциональных зон генерального плана установлена в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793" (далее - Приказ №10).

В соответствии положением части 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации утвержденные в составе генерального плана границы функциональных зон не влекут за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяется градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки.


Функциональное зонирование генерального плана подлежит учету при установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов, при этом принципы учета подлежат утверждению в составе Правил землепользования и застройки.


Функциональные зоны генерального плана определяют стратегическое видение развития территории на долгосрочную перспективу. Границы функциональных зон, как правило, устанавливаются укрупненно для элементов планировочной структуры, ограниченных преимущественно осями магистральной улично-дорожной сети, границами природных объектов, и иных естественных и искусственных рубежей и барьеров. Границы территории общего пользования существующей, реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети подлежат установлению в составе документации по планировке территории в соответствии с

действующими нормативами градостроительного проектирования.


Каждая функциональная зона, установленная в генеральном плане, имеет уникальный порядковый номер, а также индекс, соответствующий типу функциональной зоны. В соответствии с приказом №10 для каждой функциональной зоны установлен статус, который определяется следующими условиями:

- Существующие функциональные зоны – установлены для застроенных территорий с минимальным потенциалом развития и реорганизации, для которых не предполагается изменение фактических функциональных типов использования территории и увеличение объемов жилищного и нежилого фонда суммарно более чем на 10%.Также существующие функциональные зоны установлены для всех зон территорий природно-рекреационного типа, зон  садоводств и огородничеств, специальных и иных зон.


- Планируемые функциональные зоны – установлены для незастроенных или застроенных территорий, в границах которых планируется новое строительство объектов капитального строительства с увеличением объема жилищного и нежилого фонда более чем на 10% и (или) изменение доли объектов различного функционального назначения в общей структуре застройки более чем на 10% . Установление типов функциональных зон определяется на основе фактического использования территории, преобладающих видов разрешенного

использования земельных участков, исходя из существующего или планируемого соотношения общей площади объектов различного функционального назначения. 


В составе документации по планировке территории, решение о разработке которой принято после утверждения генерального плана необходимо отображать границы, индексы и уникальные порядковые номера функциональных зон, установленных для соответствующей территории.
Характеристики и параметры функциональных зон
	Код в соответствии с

Приказом

№10
	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10
	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади жилищного и нежилого фонда3 (в т.ч. общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений в составе жилых многоквартирных домов) в структуре застройки функциональных зон, иные условия4

	
	
	Цвет в соответствии с

Приказом

№10
	Характеристики функциональных зон2
	Жилые объекты (общая площадь жилищного фонда)
	Общественные

объекты7
(общая

площадь

нежилого

фонда, в т.ч.

общая площадь

встроенно-пристроенных

нежилых

помещений в

составе жилых

многоквартирных домов)
	Производственные,

коммунально-складские объекты7
(общая площадь нежилого фонда)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	701010100
	Жилые зоны
	[image: image3.png]




	Территории с преобладанием жилищного фонда различной

типологии и этажности (в том числе индивидуальный,

блокированный) в общей структуре

застройки. 
	Не менее 75%
	Не более 25%
	Только сохранение и

реконструкция

существующих

объектов (при

наличии) с учетом

ограничений в части

СЗЗ.

	701010102
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	[image: image4.png]




	Территории с преобладанием  малоэтажных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный)


	Не менее 75%


	Не более 25%
	Только сохранение и

реконструкция

существующих

объектов (при

наличии) с учетом

ограничений в части

СЗЗ.

	701010103
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	[image: image5.png]




	Территории с преобладанием  среднеэтажных  жилых домов ( от 5 до 8 этажей включительно, включая мансардный)


	Не менее 75%


	Не более 25%
	Только сохранение и

реконструкция

существующих

объектов (при

наличии) с учетом

ограничений в части

СЗЗ.

	701010300
	Общественно-деловые зоны
	[image: image6.jpg]




	Территории с преобладанием объектов общественного

назначения в общей структуре застройки.

Территориально обособленные объекты

общественного назначения (в т.ч. торгово-развлекательные

центры, спортивные комплексы, объекты здравоохранения,

культуры и искусства).

Зоны частичной трансформации производственных

территорий без возможности размещения нового жилищного

строительства.

Свободные от застройки или частично застроенные

территории, в границах которых планируется размещение объектов нежилого, преимущественно общественного назначения.
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии)
	Не менее 50%
	Не более 50% (в

существующих зонах –

в пределах

существующих

параметров)

	701010301
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	[image: image7.jpg]




	Территория размещения многофункциональной общественно-деловой застройки.

Территории, в границах которых расположены

производственные и коммунально-складские объекты,

обладающие высоким потенциалом комплексной

реорганизации с возможностью размещения объектов

общественного и жилого назначения.
	Не более 65%
	Не более 65%
	Не более 65%

	701010302
	Зона специализированной общественной застройки
	[image: image8.png]




	Территории для размещения объектов образования и просвещения, культуры, здравоохранения и спорта
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии)
	Не менее 50%
	Не более 50% (в

существующих зонах –

в пределах

существующих

параметров)

	701010400
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	[image: image9.png]




	Территории существующих производственных

объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения

функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах

которых предполагается размещение объектов нежилого

преимущественно производственного назначения
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	Не более 50%
	Не менее 50%

	701010401
	Производственная зона
	[image: image10.png]




	Территории существующих производственных

объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения

функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах

которых предполагается размещение объектов нежилого

преимущественно производственного назначения
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	Не более 50%
	Не менее 50%

	701010402
	Коммунально-складская зона
	[image: image11.png]




	Территории для размещения сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	Не более 50%
	Не менее 50%

	701010404
	Зона инженерной инфраструктуры
	[image: image12.png]




	Территории размещения обособленных объектов инженерной инфраструктуры
	-
	В соответствии

с

технологической потребностью

и ведомственным

и нормативными

актами.
	В соответствии с

технологической потребностью

и ведомственным

и нормативными

актами.

	701010405
	Зона транспортной инфраструктуры
	[image: image13.png]




	Территории размещения объектов транспортной

инфраструктуры (в том числе отводы железных дорог, автодорог, основных улиц, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обслуживания и придорожных сервисов).
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	В соответствии

с

технологической потребностью.
	В соответствии

с

технологической потребностью.

	701010500
	Зоны сельскохозяйственного использования
	[image: image14.png]




	Территории для ведения сельского хозяйства. В том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
	-
	-
	Только сохранение и

реконструкция

существующих

объектов (при

наличии) с учетом

ограничений в части

СЗЗ.

	701010502
	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	[image: image15.png]




	Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
	Размещение садовых

и жилых домов в

границах садовых

земельных участков с

учетом

градостроительных

регламентов и

действующего

законодательства о

ведении гражданами

садоводства и

огородничества для

собственных нужд4.
	Не более 10%
	Только сохранение и

реконструкция

существующих

объектов (при

наличии) с учетом

ограничений в части СЗЗ

	701010503
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	[image: image16.png]




	Для размещения производственных предприятий . С размещением зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	Не более 25%
	Не более 50%

	701010600
	Зоны рекреационного назначения
	[image: image17.png]




	Преимущественно незастроенные территории с

преобладанием естественных природных ландшафтов,

обладающие высоким потенциалом рекреационного

использования (в том числе ценные территории

природоохранного назначения, сельские леса, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природоохранного

назначения).
	-
	Не более 25%
	-

	701010601
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	[image: image18.png]




	Преимущественно незастроенные территории с

преобладанием естественных природных ландшафтов,

обладающие высоким потенциалом рекреационного

использования (в том числе ценные территории

природоохранного назначения, сельские леса, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природоохранного

назначения). Озелененные территории общего пользования

могут также включаться в границы иных функциональных

зон иного типа.
	Использование территории в соответствии с

градостроительными регламентами, ограничениями зон с особыми условиями использования территории, техническими

регламентами, санитарными нормами и правилами, иными

действующими нормативными актами в области охраны

окружающей среды.
	Использование территории в соответствии с

градостроительными регламентами, ограничениями зон с особыми условиями использования территории, техническими

регламентами, санитарными нормами и правилами, иными

действующими нормативными актами в области охраны

окружающей среды.
	Использование территории в соответствии с

градостроительными регламентами, ограничениями зон с особыми условиями использования территории, техническими

регламентами, санитарными нормами и правилами, иными

действующими нормативными актами в области охраны

окружающей среды.

	701010605
	Зона лесов
	[image: image19.png]




	Территории в границах земельных участков, относящихся к категории земель лесного фонда


	Использование территории в соответствии с требованиями

лесохозяйственных регламентов
	Использование территории в соответствии с требованиями

лесохозяйственных регламентов.
	Использование территории в соответствии с требованиями

лесохозяйственных регламентов.

	701010701
	Зона кладбищ
	[image: image20.png]




	Территории размещения кладбищ, крематориев,

мемориальных парков.
	-
	Только

необходимые

для

эксплуатации и

обслуживания

территории.
	Только

необходимые

для

эксплуатации и

обслуживания

территории.

	701010703
	Зона озелененных территорий специального назначения
	[image: image21.png]




	Для организации территорий зеленых насаждений с целью защиты от предприятий, объектов и сооружений  инженерной и транспортной инфраструктуры, являющихся источником загрязнения окружающей среды, а так же защитное озеленение береговых линий
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	Только сохранение и

реконструкция

существующей

застройки (при

наличии).
	Не более 50%

	701010900
	Зона акваторий
	[image: image22.png]




	Территории, в границах которых расположены водные об объекты.
	-
	-
	-


Примечания:


2. Характеристика функциональных зон подлежит учету при обеспечении соответствия правил землепользования застройки, документации по планировке территории генеральному плану.


3. В расчет не входят подземные этажи, помещения общего пользования и технические помещения в составе многоквартирных жилых домов.


4. Существующее соотношение объемов застройки различного функционального назначения может отличаться от указанных диапазонов.


5. Планируемое размещение объектов местного значения в границах функциональных зон (Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) не определяется в составе генерального плана. В документации по планировке территории данные объекты могут быть предусмотрены при наличии  планировочных возможностей и соответствующих обоснований.


6. В границах функциональных зон любого типа допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (в том числе объектов придорожного сервиса и автозаправочных станций), инженерных сетей и сооружений, объектов инженерной защиты, объектов

рекреационного назначения (в том числе озелененных территорий общего пользования), культовых сооружений, памятников, мемориальных комплексов.


7. Структура застройки функциональных зон определена с учетом Классификатора видов разрешенного использования земельных участков. Для отнесения к общественным объектам применяются коды видов разрешенного использования земельных участков 3.0, 4.0, 5.0; для отнесения к производственным, коммунально-складским объектам применяются коды видов

разрешенного использования земельных участков 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 11.0, 12.0.
Коэффициенты  функциональных зон.

	Наименование функциональных зон
	Коэффициенты функциональных зон

	Жилые зоны

	Зона застройки многоквартирными домами выше 5 этажей
	Коэффициент застройки-0,4;

Коэффициент плотности застройки-1,2

	Зона застройки малоэтажными, многоквартирными домами (2-4 этажа)
	Коэффициент застройки-0,4;

Коэффициент плотности застройки-0,8

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Коэффициент застройки-0,2;

Коэффициент плотности застройки-0,4

	Зона застройки многоквартирными домами в зоне действия ограничений
	Коэффициент застройки-0,4;

Коэффициент плотности застройки-1,2

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия ограничений
	Коэффициент застройки-0,2;

Коэффициент плотности застройки-0,4

	Общественно-деловые зоны

	Зона размещения многофункциональной общественно-деловой застройки
	Коэффициент застройки-1,0;

Коэффициент плотности застройки-3,0

	Зона размещения объектов здравоохранения
	Коэффициент застройки-0,8;

Коэффициент плотности застройки-2,4

	Зона размещения объектов оздоровительных учреждений
	Коэффициент застройки-0,8;

Коэффициент плотности застройки-2,4

	Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования
	Коэффициент застройки-0,8;

Коэффициент плотности застройки-2,4

	Зона размещения социальных объектов
	Коэффициент застройки-0,8;

Коэффициент плотности застройки-2,4

	Зона размещения встроено-пристроенных объектов обслуживания
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образоваия
	Коэффициент застройки-0,8;

Коэффициент плотности застройки-2,4

	Производственные зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

	Зона размещения производственных объектов
	Коэффициент застройки-0,8;

Коэффициент плотности застройки-2,4

	Зона размещения коммунально-складских и инженерных объектов
	Коэффициент застройки-0,6;

Коэффициент плотности застройки-1,8

	Зона размещения карьеров
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения подсобных хозяйств
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения водозаборных сооружений
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения очистных сооружений
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения объектов транспорта
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения технопарка
	Коэффициент застройки-0,6;

Коэффициент плотности застройки-1,8

	Зона размещения производственных территорий, подлежащих рекультивации
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Полоса отвода железной дороги
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зоны специального назначения

	Зона существующих, сохраняемых кладбищ
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона проектируемых кладбищ
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона проектируемого крематория
	В соответствии с нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения скотомогильников
	В соответствии с нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения полигона ТКО
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения военных объектов
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона спецназначения УВД
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зоны рекреационного назначения

	Зона зеленых насаждений общего пользования
	Не менее 16 м2/чел.

	Водные поверхности
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Лесопарки
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зона размещения пляжа
	Не менее 8м2 на посетителя

	Зона размещения физкультурно-спортивных сооружений
	В соответствии с нормативами и техническими регламентами

	Зоны размещения зеленых насаждений

	Зоны размещения зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные)
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Городские леса
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Прочие зеленые насаждения
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Зоны сельскохозяйственного использования

	Пашни подсобных хозяйств
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	Коллективные сады
	В соответствии с расчетами, нормативами и техническими регламентами

	
	


Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	№ п/п
	Вид зоны
	Основание
	Возможность градостроительного освоения территории 

	1
	зоны охраны объектов культурного наследия
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской Федерации»,статья34; постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015№972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской едерации»(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногокодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h26Федеральногозаконаот03.08.2018№342-ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)(далее–ФЗот03.08.2018№342- ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	2
	защитная зонаобъектакультурного наследия
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,статья34.1
	неподлежащие градостроительному освоению

	3
	охранная зонаобъектов электроэнергетики (объектов электросетевогохозяйстваи объектов по производству электрической энергии)
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 18.11.2013№1033«Опорядкеустановленияохранныхзон объектовпопроизводствуэлектрическойэнергиии особыхусловийиспользованияземельныхучастков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правиламиустановленияохранныхзонобъектовпо производствуэлектрическойэнергиииособыхусловий использованияземельныхучастков,расположенныхв границахтакихзон»);ПостановлениеПравительства РоссийскойФедерацииот24.02.2004№160«Опорядке установленияохранныхзонобъектовэлектросетевого хозяйстваиособыхусловийиспользованияземельных участков,расположенныхвграницахтакихзон»
	неподлежащие градостроительному освоению

	4
	охранная зонажелезныхдорог
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 12.10.2004№611«Опорядкеустановленияи использованияполосотводаиохранныхзонжелезных дорог»(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ);

ПриказМинтрансаРоссииот06.08.2008№126«Об утвержденииНормотвода земельныхучастков, необходимыхдляформированияполосыотводажелезных дорог,атакженормрасчетаохранныхзонжелезных дорог»
	неподлежащие градостроительному освоению

	5
	придорожныеполосыавтомобильныхдорог
	Федеральный закон от 08.11.2004 № 257-ФЗ «Об автомобильныхдорогахиодорожнойдеятельностив РоссийскойФедерациииовнесенииизмененийв отдельныезаконодательныеактыРоссийской Федерации», статья 26;

ПриказМинтрансаРоссииот13.01.2010№4«Об установленииииспользованиипридорожныхполос автомобильныхдорогфедеральногозначения» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	6
	охранная зонатрубопроводов

(газопроводов, нефтепроводови нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», статья 28; Правила охраны магистральных трубопроводов, 

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительныхсетей»;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 08.09.2017№1083«ОбутвержденииПравилохраны магистральныхгазопроводовиовнесенииизмененийв Положениеопредставлениивфедеральныйорган исполнительнойвласти(еготерриториальныеорганы), уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации наосуществлениегосударственногокадастровогоучета, государственнойрегистрацииправ,ведениеЕдиного государственного реестранедвижимости и предоставление сведений,содержащихсявЕдиномгосударственном реестренедвижимости,федеральнымиорганами исполнительнойвласти,органамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациииорганамиместного самоуправлениядополнительныхсведений, воспроизводимыхнапубличныхкадастровыхкартах»
	неподлежащие градостроительному освоению

	7
	охранная зоналиний исооружений связи
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 09.06.1995№578«ОбутвержденииПравилохранылиний исооруженийсвязиРоссийскойФедерации» (применяется сучетомтребованийстатьи106ЗемельногоКодексаРФв соответствиисчастью16статьи26ФЗот03.08.2018№ 342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению

	8
	приаэродромная территория
	ВоздушныйкодексРоссийскойФедерации, статья47; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 02.12.2017№1460«ОбутвержденииПравилустановления приаэродромнойтерритории,Правилвыделенияна приаэродромнойтерриторииподзониПравилразрешения разногласий,возникающихмеждувысшими исполнительнымиорганамигосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациииуполномоченными ПравительствомРоссийскойФедерациифедеральными органамиисполнительнойвластиприсогласовании проектарешенияобустановленииприаэродромной территории»применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \h26 ФЗ от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	9
	зонаохраняемого объекта
	Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»,статья 15; ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот  31.08.2019 №1132 "Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта" (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисч.16ст.26ФЗот03.08.2018 №342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению

	10
	зонаохраняемого военного

объекта, охранная зонавоенного объекта, запретныеи специальные зоны,устанавливаемые в связи с размещениемуказанныхобъектов
	ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 05.05.2014№405«Обустановлениизапретныхииныхзон сособымиусловиямииспользованияземельдля обеспеченияфункционированиявоенныхобъектов ВооруженныхСилРоссийскойФедерации,другихвойск, воинскихформированийиорганов,выполняющихзадачи вобластиобороны страны»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	11
	охранная зонаособо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника,национального парка, природного парка, памятника природы)
	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,часть10статьи2; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определениярежимаохраныииспользования земельных участков и водных объектов в границах таких зон» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	12
	охранная зонастационарных

пунктов наблюденийза состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»,часть 3 статьи 13; ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 27.08.1999 №972«Обутверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»(применяетсясучетомтребованийстатьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF7668D7A306018F036D4E0A9E6F177EB3A319498B2CCB56C9C961F33FCB1C820B60D3121EaDS8O" \h106ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D26FFA8D46D726FB33385F3B7EDA5CEFDA8FF736CD5A606018F036D4E0A9E6F177EB3A319418227C10593D965BA68C40081147FD00C1DD08Ea9S1O" \hстатьи 26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению

	13
	водоохранная (рыбоохранная)зона
	ВодныйкодексРоссийской Федерации, ч. 1 статья65;

Федеральныйзаконот20.12.2004№166-ФЗ«О рыболовствеисохраненииводныхбиологических ресурсов»,статья 48;

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 10.01.2004№17«Обутверждении Правилустановления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежныхзащитныхполосводныхобъектов»; ПостановлениеПравительстваРФ от 06.10.2008 №743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	14
	прибрежная защитнаяполоса
	ВодныйкодексРоссийской Федерации, часть 2 статьи65;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 10.01.2004№17«ОбутвержденииПравилустановления наместностиграницводоохранныхзониграниц прибрежныхзащитныхполосводныхобъектов»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	15
	округ санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно- оздоровительныхместностей, курортов и природныхлечебных ресурсов
	Федеральныйзаконот23.02.1995№26-ФЗ«Оприродных лечебныхресурсах,лечебно-оздоровительныхместностях и курортах»;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 07.12.1996№1425«ОбутвержденииПоложенияоб округахсанитарнойигорно-санитарнойохранылечебно- оздоровительныхместностейикурортовфедерального значения»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	16
	зонысанитарной охраны

источниковпитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, атакже устанавливаемыевслучаях, предусмотренныхВодным кодексомРоссийскойФедерации, в отношении подземныхводных объектов зоны специальной

охраны
	ВодныйкодексРоссийской Федерации, статья34;

Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно- эпидемиологическомблагополучии населения»,статья 18. ДоутвержденияПравительствомРФПоложенияозонах санитарной охраны такие зоны устанавливаются в соответствиистребованиями ст.106ЗКРФвпорядке, установленномдо 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018№342-ФЗ) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
(введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10);
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	17
	зонызатопленияи подтопления
	Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1;
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

	18
	санитарно-защитная зона
	Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,статья 12; 

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 03.03.2018№222«ОбутвержденииПравилустановления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,расположенныхвграницахсанитарно-защитных зон» (применяется с учетом требований статьи 106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D68414C53442833D0BF355A21E8E4A4F184E56D60367ABFDF2D36D5D744178EE6D637309E1B1080548BEB4F371386D89F9CB0A732AE3D0DD3Z07BO" \h26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	19
	зона ограничений передающего

радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства
	Постановление Главного государственного санитарного врачаРФот09.06.2003№135«Овведениивдействие Санитарныхправилинормативов-СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03» (вместес«СанПиН2.1.8/2.2.4.1383-03.2.1.8.Физические факторыокружающейприроднойсреды.2.2.4. Физическиефакторыпроизводственнойсреды. Гигиеническиетребованиякразмещениюиэксплуатации передающихрадиотехническихобъектов.Санитарно- эпидемиологическиеправилаи нормативы»)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	20
	охранная зона пунктов

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
	Федеральный закон от30.12.2015 №431-ФЗ «Огеодезии,картографииипространственныхданныхио внесении изменений вотдельныезаконодательныеакты Российской Федерации»,часть 14 статьи 8.

ДоутвержденияПравительствомРоссийскойФедерации Положенияобохранныхзонахтакиезоны устанавливаютсявсоответствиистребованиямист.106 ЗКРФвпорядке,установленномдо04.08.2018(ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	неподлежащие градостроительному освоению

	21
	зона наблюдения
	Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомнойэнергии», статья 31.

ДоутвержденияПравительствомРоссийскойФедерации Положенияозоненаблюдениятакиезоны устанавливаютсявсоответствиистребованиямист.106 ЗКРФвпорядке,установленномдо04.08.2018(ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	22
	зона безопасности с особым

правовымрежимом
	Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомнойэнергии», статья 31;

РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 04.05.2017№862-р«Обутвержденииперечняобъектов использованияатомнойэнергии,вцеляхповышения уровняантитеррористическойзащищенностикоторых устанавливаетсязонабезопасностисособымправовым режимом»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	24
	рыбохозяйственная заповедная

зона
	Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О

рыболовствеисохраненииводныхбиологических ресурсов»,статья 49;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 05.10.2016№1005«ОбутвержденииПравилобразования рыбохозяйственныхзаповедныхзон»
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

	25
	зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

ПостановлениеПравительстваРоссийской Федерацииот 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченныйПравительствомРоссийскойФедерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной
 регистрации
 прав, ведение Единого государственного реестранедвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти,органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (применяетсясучетомтребованийстатьи106Земельного КодексаРФвсоответствиисчастью16статьи26ФЗот 03.08.2018 №342-ФЗ);

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000№878«Обутверждении Правило храны газораспределительных сетей»;

Правилаохранымагистральныхтрубопроводов(утв. МинтопэнергоРФ29.04.1992,Постановлением ГосгортехнадзораРФ от 22.04.1992 №9) (вместес«Положениемовзаимоотношениях предприятий,коммуникации которыхпроходятводном техническомкоридореилипересекаются»)
	неподлежащие градостроительному освоению

	26
	охранная зона
гидроэнергетического объекта
	Водный кодекс Российской Федерации, часть3 статьи 62;

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 06.09.2012№884«Обустановленииохранныхзондля гидроэнергетическихобъектов»(вместес«Правилами установленияохранныхзондлягидроэнергетических объектов»)(применяетсясучетомтребованийстатьи106 ЗемельногоКодексаРФвсоответствиисчастью16статьи

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref%3D68414C53442833D0BF355A21E8E4A4F184E56D60367ABFDF2D36D5D744178EE6D637309E1B1080548BEB4F371386D89F9CB0A732AE3D0DD3Z07BO" \h26 ФЗ от 03.08.2018 №342-ФЗ)
	подлежащие градостроительному освоению с ограничениями



	27
	охранная зона объектов

инфраструктуры метрополитена
	СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены.

АктуализированнаяредакцияСНиП32-02-2003»(утв. приказомМинистерстварегиональногоразвитияРФот 30.06.2012 №264)
	неподлежащие градостроительному освоению

	28
	охранная зона тепловых сетей
	ПриказМинстрояРФот17.08.1992№197«Отиповых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
	неподлежащие градостроительному освоению


3.2. Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов


Схемами территориального планирования Российской Федерации и схемами территориального планирования Республики Башкортостан размещение новых объектов федерального и регионального значения на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан не предусмотрено.


Мероприятия подготовленного Генерального плана не препятствует реализации мероприятий, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации и схемами территориального планирования Республики Башкортостан.
1. Реализуемые в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый периодт 2024 и 2025 годов:

– строительство школы на 825 ученических мест в селе Булгаково сельского поселения Булгаковский сельсовет Республики Башкортостан.

2. Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»:

– стоительство детского сада в с. Булгаково (сроки реализации 2020-2025 годы);

– строительство поликлиники в с. Булгаково (сроки реализации 2025-2030 годы);

– строительство центра досуга в с. Булгаково (сроки реализации 2030-2040 годы);

– строительство сельского дома культуры в с. Фомичево (сроки реализации 2030-2040 годы);

–строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с. Булгаково (сроки реализации 2030-2040)
–строительство спортивной площадки в с. Булгаково (сроки реализации 2020-2025 годы).
Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения, 

за исключением линейных объектов

	Код объекта
	Вид зоны специализированной общественной застройки
	Площадь, га
	Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
	
	Статус объекта

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона дошкольных образовательных организаций
	0,31
	Детский сад с. Булгаково на 77 уч
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона образовательных организаций
	4,14
	Школа на  825 мест
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона дошкольных образовательных организаций
	0,88
	Детский сад  на 220 мест
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона образовательных организаций
	0,76
	Проектируемый детский сад в с. Булгаково на 100 уч
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона образовательных организаций
	8,54
	Проектируемая школа с. Булгаково на 1225 уч.
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов культуры и искусства
	0,79
	СДК в д. Фомичево
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов здравоохранения
	0,88
	Поликлиника в с. Булгаково
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»:
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	1,57
	ФОК с бассейном в с. Булгаково
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года":
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	0,24
	Спортивная площадка в с. Булгаково
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона дошкольных образовательных организаций
	0,39
	Проектируемый детский сад в с. Булгаково на 80 уч
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	1,82
	Игровое поле в с . Булгаково
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года"
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов физической культуры и массового спорта
	2,13
	ФОК с. Булгаково
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона образовательных организаций
	1,4
	Проектируемая начальная школа в д. Фомичево на 20 уч
	
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона образовательных организаций
	1,11
	Проектируемый детский сад в с. Булгаково на 160 уч
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года":
	Планируемый

	Зона специализированной общественной застройки
	Зона объектов культуры и искусства
	1,03
	Центр досуга в с. Булгаково
	Учтенные в постановлении Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года №509 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Башкортостан до 2040 года»
	Планируемый


	Взам. инв. №
	

	Подп. и дата
	

	Инв. № подл.
	



[image: image24.jpg]Sfewof



[image: image25.jpg]Sfewof



[image: image26.jpg]ocpP

rey Pry



